Atividade 1 do Packet Tracer – Conexões wireless

Conectar dispositivos wireless ao roteador wireless

### 🛠️ Passo 1: Como montar a topologia no Packet Tracer 5.3.1

- Abra o Cisco Packet Tracer 5.3.1.

- Adicionar o Roteador:

  - Na barra de dispositivos inferior, clique em Wireless Devices.

  - Procure pelo roteador sem fio Linksys WRT300N e arraste-o para a área de trabalho.

- Adicionar os Laptops:

  - Vá em End Devices e arraste 3 Laptops para a área de trabalho.

  - Nota: Por padrão, os laptops no Packet Tracer antigo vêm com placa de rede cabeada (FastEthernet). Para conectá-los ao roteador sem fio via Wi-Fi:

    - Dê um clique duplo em cada laptop para abrir a janela de configuração.

    - Na aba Physical, desligue o laptop no botão de energia (Power).

    - Remova o módulo de rede cabeada (PT-LAPTOP-NM-1FE) arrastando-o para a bandeja de módulos à direita.

    - Arraste o módulo de interface sem fio (WPC300N ou Linksys-WPC200) para o slot vazio.

    - Ligue o laptop novamente no botão de energia. Repita o processo para os outros 2 laptops.

### 📋 Passo 2: Instruções para deixar a rede funcionando

Como o roteador Linksys possui portas LAN cabeadas e um Access Point Wi-Fi integrado com DHCP habilitado por padrão, a configuração é simples:

#### 1. Configurar o Roteador Linksys (Wi-Fi e DHCP)

- Clique no roteador Linksys e vá na aba GUI (Graphical User Interface).

- Na aba Setup (Basic Setup):

- Network Setup (IP do Roteador): Mantenha o padrão (IP: 192.168.1.1, Máscara: 255.255.255.0).

- DHCP Server Setting: Certifique-se de que o DHCP está Enabled (ativado). Ele distribuirá IPs automaticamente para os laptops.

#### 2. Conectar os Laptops ao Wi-Fi do Roteador

- Clique no Laptop 0 e vá na aba Desktop.

- Abra o aplicativo PC Wireless.

- Vá na aba Connect, clique em Refresh para procurar redes disponíveis.

- Selecione a rede padrão do Linksys (geralmente chamada de default ou SSID configurada) e clique em Connect.

- Se você configurou uma senha WPA, digite-a quando solicitada.

- Repita o procedimento para o Laptop 1 e o Laptop 2.

#### 3. Verificar o Recebimento de IP (DHCP)

- Ainda no laptop, na aba Desktop, abra o IP Configuration.

- Certifique-se de que a opção DHCP está selecionada.

- O laptop deverá receber automaticamente um endereço IP na faixa 192.168.1.X (por exemplo: 192.168.1.100, 192.168.1.101, etc.).

### 🧪 Testando a Conectividade

Para testar se a rede está funcionando:

- Abra o Command Prompt (Prompt de Comando) em um dos laptops.

- Dê um ping para o IP do roteador e para os outros laptops:

ping 192.168.1.1

ou entre os laptops:

ping 192.168.1.101

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Abaixo, apresento um roteiro estruturado para montar e configurar manualmente uma rede com 6 desktops no Cisco Packet Tracer 5.3.1, divididos entre um Hub e um Switch interligados.

### 🌐 1. Topologia da Rede

- Sub-rede utilizada: 192.168.10.0/24

- Máscara de Sub-rede: 255.255.255.0

- Gateway Padrão (IP do Roteador ou interface padrão): 192.168.10.1 (Nota: Como a rede física descrita utiliza Hub e Switch, caso não utilize um roteador físico na simulação, você pode definir esse IP como o gateway lógico nas máquinas ou simular com um roteador conectado ao Switch).

- Estrutura:

  - Grupo A (Hub): Desktop 0, Desktop 1 e Desktop 2 conectados a um Hub (Generic).

  - Grupo B (Switch): Desktop 3, Desktop 4 e Desktop 5 conectados a um Switch (ex: 2960).

  - Interligação: O Hub é conectado a uma das portas do Switch através de um cabo Straight-through (Par Trençado Direto) ou Crossover (na versão 5.3.1 o MDI/MDIX automático costuma aceitar ambos, mas o cabo padrão para Hub-Switch é o Crossover ou Straight-through).

### 📋 2. Tabela de Configuração IP Manual

| Equipamento / Interface | Nome do PC | Endereço IP (IPv4) | Máscara de Sub-rede | Gateway Padrão |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desktop 0 (no Hub) | PC0 | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| Desktop 1 (no Hub) | PC1 | 192.168.10.11 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| Desktop 2 (no Hub) | PC2 | 192.168.10.12 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| Desktop 3 (no Switch) | PC3 | 192.168.10.13 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| Desktop 4 (no Switch) | PC4 | 192.168.10.14 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| Desktop 5 (no Switch) | PC5 | 192.168.10.15 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |

### ⚙️ 3. Passo a Passo para a Montagem e Configuração

#### Passo A: Montar os Dispositivos no Packet Tracer 5.3.1

- Adicionar o Hub: Vá em End Devices ou Hubs e arraste 1 Hub (Generic) para a área de trabalho.

- Adicionar o Switch: Vá em Switches e arraste 1 Switch (ex: 2960-24TT) para a área de trabalho.

- Adicionar os Desktops: Vá em End Devices e arraste 6 Desktops (PC0 ao PC5).

- Conexões físicas:

  - Conecte o PC0, PC1 e PC2 às portas do Hub usando cabos Copper Straight-through.

  - Conecte o PC3, PC4 e PC5 às portas do Switch (ex: Portas FastEthernet 0/1, 0/2, 0/3) usando cabos Copper Straight-through.

  - Conecte uma porta do Hub a uma porta do Switch (ex: porta FastEthernet 0/24 do Switch) usando um cabo Copper Crossover (ou Straight-through). As luzes dos links devem ficar Verdes, indicando que a camada física está ativa.

#### Passo B: Configurar os Endereços IP Estáticos nos Desktops

Repita o procedimento abaixo para cada um dos 6 computadores (ajustando os valores conforme a tabela acima):

- Clique em cima de um computador (ex: PC0).

- Vá para a aba Desktop.

- Clique em IP Configuration.

- Selecione a opção Static (Estático) e preencha os campos:

  - IP Address: 192.168.10.10 (para o PC0; mude para .11, .12, etc., para os demais).

  - Subnet Mask: 255.255.255.0

  - Default Gateway: 192.168.10.1

- Feche a janela de configuração (as alterações são salvas automaticamente).

### 🧪 4. Como Realizar os Testes de Conectividade

Para garantir que todas as 6 máquinas estão se comunicando perfeitamente através da estrutura integrada (Hub + Switch), siga os testes abaixo:

#### Teste 1: Teste de Ponto a Ponto (Prompt de Comando)

- Abra o PC0 (192.168.10.10), vá na aba Desktop e abra o Command Prompt.

- Faça um teste de ping para uma máquina que está no mesmo Hub (PC1):

Bash

ping 192.168.10.11

Espera-se: Respostas com Reply from 192.168.10.11....

- Faça um teste de ping para uma máquina que está conectada no Switch (PC3):

Bash

ping 192.168.10.13

Espera-se: Respostas bem-sucedidas (Reply from 192.168.10.13...), provando que o tráfego está cruzando com sucesso do Hub para o Switch.

- Teste a última máquina da ponta oposta (PC5):

Bash

ping 192.168.10.15

#### Teste 2: Teste de Simulação Visual (Simulation Mode)

Caso queira visualizar o pacote (PDU) trafegando pelo Hub e pelo Switch:

- No canto inferior direito do Packet Tracer, mude de Realtime para Simulation.

- Clique no ícone de envelope fechado (Add Simple PDU) no menu lateral direito.

- Clique em PC0 (origem) e depois em PC5 (destino).

- Clique no botão de reprodução (Play / Auto Capture) na barra de simulação.

- Você observará o pacote ir para o Hub, o Hub replicar o pacote para todas as suas portas (característica de broadcast/half-duplex do hub), o pacote chegar ao Switch, e o Switch encaminhar de forma direcionada apenas para o PC5, que responderá à solicitação.